| Dipl.-Ing. (FH) Norbert Helm | Solar-System-Berater &. | Handelsvertretung |
| --- | --- | --- |
| Schwabenallee 43 / D-12683 Berlin - Biesdorf - 030 514 25 02 ISDN-Fax.: 030 517 00 550 Funk: 0173 239 44 33 www.solar-systeme.de E-mail : helm@solar-systeme.de |  | Laß die Sonne in Dein Haus ! |

#### Beschreibung Bauvorhaben - Lohrmann, Radeberg

- BL Sachsen 220 m² Wohn- und Geschäftshaus, 26 m² Solardach

- Wärmebedarf Qh = 36 W/m² / Gesamtbetriebskosten 711,14 DM/a

1.   Wärmepumpe:    11 kW Qh – AIT    8,4 kW Qk LZ 4,4 (0/35)

2.   EWTS – Sondenfeld: 14 EWTS liegend verlegt im gebrochenen Massivgestein

3.   Bauleistungen:  Greifbagger / Schaufelbreite 0,80 m / Tiefe 1,00 m

4.   Bodenklasse:  4 - 5 / Massivgestein

5.   Schichtenwasser: 1,0 bis  1,8 m unter Oberkante Bodenplatte

6.   Verteiler:   9 er – Verteiler / Außenwand

7.   Kühlsole:   60 Ltr. Propylenglykol  PEKASOL  L mit Frostschutz bei - 14 ° C

8.   Messsonde:  PT – 1000 bis zum Solarverteilerschrank gezogen

- Prüfdruck:  4 bar, 30 min

- Ausführung:  05. - 10. 1999

11. Heizungsanlage:   Fa. Wresnik / Meißen

12. Solarverteilerschrank: zur Heizung, Kühlung, Solarverteilung, Be- und Entladung aller Speicher

13. 1000 l Kombispeicher:  750 l Pufferspeicher, 250 l Warmwasserbereitung

14. verrohrte Außenwand: zur solaren Minderung der Transmissionsheizlast

15. verrohrte Innenwand: angebunden an Fußbodenheizung

16. verrohrte Bodenplatte: zur Speicherung der Solarwärme für die Außenwände

17. Meßsonden: Solardach, Außenwand, Außentemperatur, Bodenplatte,

-0,5 m unter der Bodenplatte, +1 m neben der Bodenplatte bei -3,5 m, 2 x Kombispeicher

als Speichermedium arbeiten:

## Kombispeicher: für kurzzeitigen Tagesverbrauch

Bodenplatte (250 mm): zur Speicherung der solaren Wärme für die Außenwand

Erdspeicher 2 (unter der Bodenplatte): zum Wärmeeitrag in die Bodenplatte und

zur Volumenvergrößerung

Erdspeicher 3 (-3,5 m neben der Bodenplatte-EWTS): als aufgeladener Entzugs-

speicher, Kältequelle der Wärmepumpe und Kältequelle für die Klimatisierung

Betonkörper der Innenwände: Flächenvergrößerung der Fußbodenheizung,

Vergrößerung der Wärmespeicherkapazität

Materialverbrauch für Speicher:

Solerohr: Wände, Bodenplatte, Erdspeicher 2+3  / 2000 m

Heizungsrohr: Fußbodenheizung, Innenwände / 2700 m

Cu-Rohr: diverse Nennweiten  /  100 m

##### Ich / Wir sind an einer Besichtigung des Wohn- und Geschäftshauses Lohrmann in Radeberg interessiert.

##### Bitte setzen Sie sich mit mir / uns für eine Terminvereinbarung in Verbindung.

| Firma / Familie | Anschrift: | Ansprechpartner: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tel.: |
| Wir kommen mit ...... Personen | E-mail: | Fax.: |